# POE – Limpieza de Central de Esterilización

Puesto: Mucama / Personal de limpieza
Sector: Central de Esterilización (CEyE)
Objetivo:
Garantizar la limpieza y desinfección ambiental de las áreas de la central de esterilización para disminuir la carga microbiana y prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud.

Frecuencia:

- Limpieza diaria programada

- Limpieza entre turnos

- Limpieza terminal cuando corresponda

Elementos de protección personal (EPP):

- Camisolín impermeable

- Guantes de limpieza

- Barbijo quirúrgico

- Gorro

- Protección ocular (área sucia)

- Calzado cerrado antideslizante

Insumos:

- Detergente hospitalario

- Desinfectante aprobado (amonio cuaternario / cloro según protocolo)

- Baldes diferenciados por color

- Paños/mopas diferenciados por área

- Carro de limpieza exclusivo del sector

# 🔴 PROCEDIMIENTO – ÁREA SUCIA

(Recepción y lavado del instrumental)

## Objetivo del área

Eliminar suciedad visible y reducir carga biológica.

## Frecuencia

- Inicio de turno

- Durante la jornada si hay derrames

- Fin de turno (limpieza terminal)

## Actividades

- Colocar EPP completo antes de ingresar.

- Preparar solución detergente/desinfectante según protocolo.

- Limpieza de superficies de arriba hacia abajo:

  - Mesadas de recepción

  - Piletas de lavado

  - Grifos y salpicaderos

  - Equipos de lavado externo

  - Carros de transporte

- Limpieza de paredes salpicadas.

- Limpieza de puertas y picaportes.

- Limpieza de pisos:

  - Método húmedo (NO barrer en seco)

  - Desde zona limpia hacia salida.

- Retiro de residuos:

  - Bolsa roja (biopatogénicos)

  - Bolsa negra (comunes)

- Desinfección final de pisos.

⚠️ Nunca trasladar elementos de limpieza a otras áreas.

# 🟡 PROCEDIMIENTO – ÁREA GRIS

(Preparación y acondicionamiento del material)

## Objetivo del área

Mantener ambiente limpio para armado del material.

## Frecuencia

- Inicio de turno

- Mitad de jornada

- Fin de turno

## Actividades

- Colocarse EPP (sin protección ocular).

- Limpieza de:

  - Mesadas de armado

  - Selladoras

  - Mesas de trabajo

  - Estanterías externas

  - Computadoras (con paño seco)

- Limpieza de carros de transporte interno.

- Limpieza de vidrios internos si corresponde.

- Limpieza de pisos con técnica húmeda.

- Reposición de bolsas de residuos comunes.

⚠️ Prohibido ingresar elementos del área sucia.

# ⚪ PROCEDIMIENTO – ÁREA BLANCA

(Esterilización, almacenamiento y entrega)

## Objetivo del área

Mantener ambiente altamente limpio para material estéril.

## Frecuencia

- Antes del inicio de actividades

- Fin de turno

- Limpieza terminal programada

## Actividades

- Higiene de manos obligatoria antes de ingresar.

- Colocación de EPP limpio exclusivo del área.

- Limpieza con desinfectante de:

  - Estanterías de material estéril

  - Carros de entrega

  - Mesadas

  - Equipos externos de autoclaves

- Limpieza de puertas y picaportes.

- Limpieza de pisos con técnica húmeda suave.

- Control de orden del depósito.

⚠️ No levantar polvo.
⚠️ No usar escobas.
⚠️ No mezclar paños con otras áreas.

# 🧹 LIMPIEZA TERMINAL (cuando se indica)

Se realiza:

- Semanal o quincenal según protocolo

- Luego de mantenimiento

- Ante contaminación accidental

Incluye:

- Paredes completas

- Techos accesibles

- Luminarias

- Rejillas de ventilación

- Zócalos

- Estanterías vacías

# REGISTRO

La mucama debe completar:

- Planilla de limpieza diaria

- Firma y horario

- Notificación de incidentes